1.	OBJETIVO

Orientar os integrantes da EOR dos terminais da ABTL quanto às ações necessárias no atendimento a acidentes envolvendo vazamentos de produtos sobrenadantes, inflamáveis ou não (Grupo C2).

2.	APLICAÇÃO

Aplica-se aos derrames de produtos sobrenadantes em corpos d’água na área de influência de 30 quilômetros dos terminais (Anexo IV).

3.	DOCUMENTOS REFERENCIADOS

- POR-01 – Liberação de gases, vapores e produtos que flutuam e evaporam imediatamente/rapidamente (C1);

- POR-03 – Derrame de produtos solúveis: evaporam rapidamente, dissolvem ou solubilizam na água (C3);

- POR-04 – Derrame de produtos mais densos (C4);

- POR-05 – Derrame de produtos perigosos em ambientes terrestres; e

- PIE - Plano Integrado de Emergência

4.	DEFINIÇÕES E SIGLAS

ABTL – Associação Brasileira de Terminais de Líquidos;

EOR – Equipe Organizacional de Resposta;

EPI – Equipamento de Proteção Individual;

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos;

PCDM – Plano de Contingência para Derrames de Produtos Químicos no Mar

PCDT – Plano de Contingência para Derrames de Produtos Químicos em Ambiente Terrestre

PIE – Plano Integrado de Emergência; e

POR – Procedimento Operacional de Resposta.

5.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 5.1		Cuidados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Durante o atendimento à emergência as normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente devem ser cumpridas. É obrigatório o uso de EPIs pelos integrantes da EOR e demais colaboradores envolvidos. A inobservância no cumprimento deste item é considerada falta grave. A obrigatoriedade no uso destes recursos se faz necessário para evitar acidentes pessoais, preservando assim a segurança dos colaboradores.

Devem ser observados ainda os seguintes requisitos:

- Certificar-se das perfeitas condições de uso dos EPIs, antes do início das atividades;

- Não correr para executar as tarefas;

- Não atuar isoladamente;

- Providenciar imediatamente a Ficha de Emergência, ou FISPQ, antes de adotar as ações de combate;

- Evitar contato direto com o produto;

- Evitar adentrar espaços confinados se não tiver treinamento e recursos para tal atividade;

- Comunicar o deslocamento, local de destino e horário aos líderes de equipes e Grupo de Apoio;

- Isolar as áreas afetadas;

- Verificar as condições meteorológicas e dos corpos d’água; e

- Estar sempre atento à circulação de veículos terrestres.

## 5.2	Cuidados Ambientais

Os procedimentos emergenciais, quando ocorridos sobre uma determinada área que conserva suas características naturais, podem causar impactos adicionais àqueles produzidos pelo produto perigoso liberado. É importante, para se evitar impactos adicionais, que alguns cuidados especiais sejam observados nas ações emergenciais desenvolvidas nestas áreas, tais como:

- Evitar pisoteio em manguezais;

- Promover poda seletiva de vegetação, quando necessária, sob orientação do órgão ambiental competente;

- Evitar a aplicação de jateamento de alta pressão em ecossistemas frágeis;

- Evitar veículos pesados em ambientes não consolidados;

- Remover ao máximo os produtos vazados;

- Remover o solo (areia, terra) contaminado apenas superficialmente; e

- Evitar adicionar no ambiente qualquer produto químico com o objetivo de neutralização, diluição ou dissolução do contaminante.

6.	FLUXOGRAMA

A Figura 6.1 apresenta o fluxograma com o desencadeamento das ações de atendimento a emergência. Estas ações estão descritas nos itens a seguir.

## Figura 6.1 – Fluxograma de Ações

7.	AÇÕES

As ações de resposta são desenvolvidas pelos integrantes da EOR com base nas características do cenário acidental. As diretrizes elencadas a seguir são consideradas como as mínimas necessárias à mitigação dos impactos, todavia outras medidas poderão ser adotadas a critério da Coordenação de Campo, Coordenação Geral e autoridades públicas.

Na Tabela 7.1 são apresentadas as ações de resposta que devem ser adotadas durante a emergência e os responsáveis pelo seu desenvolvimento, já a Tabela 7.2 apresenta a ações pós-emergenciais.

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Acionamento do PCDT |  |  |
| - Receber a informações de ocorrência de um vazamento que tenha atingido ou possa atingir a área de influência de 30km dos terminais da ABTL; - Acionar o respectivo terminal da ABTL via rádio ou telefone; e - Informar sobre localidade, acessos, porte inicial do vazamento, origem, áreas afetadas e existência de vítimas. | - Equipe da Base de Emergência ou Terminal | 1 |
| - Receber as informações e preencher o formulário para registro de ocorrência; - Acionar a Coordenação de Campo; e - Deslocar equipe de avaliação para o local do acidente. | - Equipe da Base de Emergência | 2 |
| Avaliação Preliminar |  |  |
| - Identificar o produto derramado em corpo d’água (se aplicável); - Correlacionar o produto vazado com o produto de referência e identificar o método geral de combate (Anexo II); - Seguir as recomendações do Procedimento Operacional de Resposta; - Estimar o volume vazado, tempo de vazamento e distância provável percorrida pela mancha de produto; - Observar as características do local: corpo d’água, vegetação, áreas habitadas, etc.; - Efetuar vistoria ao longo do corpo d’água para identificar as áreas afetadas; e - Prestar ações iniciais de socorro às vítimas. | - Equipe da Base de Emergência | 3 |
| Restrição de Áreas |  |  |
| - Isolar preliminarmente as áreas afetadas; - Identificar e eliminar as fontes de ignição, se necessário e possível; e - Evitar a aproximação de pessoas alheias às ações de resposta. | - Equipe da Base de Emergência | 4 |
| Acionamento das Equipes |  |  |
| - Efetuar o acionamento da EOR do PCDT conforme o fluxograma (Anexo V); - Registrar todas as informações da equipe de avaliação; - Providenciar socorro às vítimas (Resgate e/ou SAMU); - Acionar a Base de Emergência; e - Realizar a interface das equipes de campo com o Gestor do Terminal. | - Equipe da Base de Emergência | 5 |
| Deslocamento de Recursos |  |  |
| - Efetuar o deslocamento de recursos materiais para contenção dos produtos vazados a partir da Base de Emergência e/ou Posto Avançado mais próximo. | - Equipe da base de emergência | 6 |
| - Dirigir-se ao local do acidente e estabelecer o Posto de Comando; - Determinar ao Operador da Base ou Terminal o acionamento da Coordenação Geral; e - Determinar ao Operador da Base ou Terminal a comunicação do evento às autoridades públicas. | - Coordenação de campo | 7 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Controle do Derrame |  |  |
| - Consultar o Procedimento Operacional de Resposta no Anexo VII; - Avaliar os riscos no ponto do vazamento; e - Cessar a fonte de vazamento. | - Equipe da Base de Emergência | 8 |
| Monitoração |  |  |
| Vapores - Monitorar os vapores inflamáveis, em campo, com equipamentos portáteis (explosímetros) para detecção dos índices de inflamabilidade presentes nos ambientes afetados e orientação das áreas a serem isoladas e/ou evacuadas; - Utilizar outros monitores específicos para medições em campo de concentrações específicas e também para estimativas qualitativas de diferenciadas classes de vapores (fotoionizador, potenciômetro, entre outros.); - Realizar monitoração (aéreo, marítimo e/ou terrestre) visando orientar as ações de combate; e - Manter o procedimento de monitoração durante toda a emergência para avaliar quaisquer alterações nas concentrações e deslocamentos de plumas. | - Equipe da Base de Emergência | 9 |
| Gestão da Emergência |  |  |
| - Recepcionar e repassar informações às autoridades públicas no Posto de Comando; - Decidir ações e definir recursos com base nas informações do Líder de Campo e ouvidas as autoridades públicas; - Designar responsável pelo controle logístico das operações (frentes de trabalho, equipes, recursos materiais e infra-estrutura de apoio); - Definir responsável pela assistência às comunidades afetadas; - Repassar informações ao Gestor do Terminal envolvido; e - Acionar da Assessoria de Comunicação (ABTL) e Jurídica, quando necessário. | - Coordenação de Campo | 10 |
| Logística |  |  |
| - Prover recursos de apoio (comunicação, alimentação, etc.); - Deslocar e controlar o envio de recursos às frentes de trabalho; - Controlar o consumo de materiais para definir necessidade de reposição; - Contabilizar custos operacionais; e - Prover veículos para deslocamento de equipes. | - Equipe da Base de Emergência | 11 |
| Proteção de Áreas |  |  |
| - Instalar barreiras de contenção para proteção das áreas prioritárias; e - Solicitar aos representantes da Defesa Civil, se presentes no local, ou à Equipe da Base de Emergência, que informe sobre a necessidade de suspensão de qualquer uso dos recursos hídricos nas áreas afetadas efetiva ou potencialmente. | - Coordenação de campo (Líder de campo) | 12 |
| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| Ação | Responsável | Passo |
| Controle da Dispersão do Produto Vazado |  |  |
| - Isolar a área de superfície com base no monitoramento dos índices de inflamabilidade, se necessário; - Isolar a área de superfície com base no monitoramento das concentrações de vapores (fotoionizador); - Eliminar todas as fontes de ignição dentro da área isolada, se necessário; - Instalar barreiras de contenção no sentido da corrente, alinhadas com a mancha do produto; - Avaliar a necessidade de aplicação de espuma sobre poças ou lâmina do produto contido em barreira de contenção para abafamento dos vapores inflamáveis; - Deslocar a mancha com jateamento de água em direção à barreira, de forma a retirar o produto da margem; - Monitorar novamente, os índices de inflamabilidade nesta nova condição de contenção do produto, tanto no ponto de origem, como na barreira, se necessário; - Recolher o produto contido com a aplicação de materiais absorventes, skimmers, bombeamento a vácuo ou outras técnicas de remoção aplicáveis, desde que as condições de segurança o permitam; e - Adotar ações de contenção e remoção, no caso de produto não inflamável, junto à margem, uma vez que nessas condições deve-se procurar sempre restringir ao máximo o espalhamento da mancha. | - Equipe da Base de Emergência | 13 |

| Ação | Responsável | Passo |
| --- | --- | --- |
| Avaliação Ambiental |  |  |
| - Verificar as características físico-químicas, ecológicas e toxicológicas dos produtos envolvidos; - Avaliar no local os impactos efetivos ou potenciais aos compartimentos ambientais: corpos d’água, solo, vegetação e fauna silvestre ou doméstica; - Repassar informações à Coordenação de Campo; - Determinar, em conjunto com a Coordenação de Campo, ações adicionais de proteção ambiental e métodos de limpeza a serem desenvolvidas pela Equipe da Base de Emergência. | - Equipe da Base de Emergência | 14 |
| Limpeza de Ambientes |  |  |
| - Atentar para o respectivo POR no Anexo VII; - Evitar técnicas de limpeza que possam gerar impactos adicionais aos ecossistemas (remoção excessiva de areia, jateamento com alta pressão, pisoteio de manguezais, poda aleatória de vegetação, etc.; e - Recolher e atender animais moribundos ou mortos. | - Equipe da Base de Emergência | 15 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Comunicação Corporativa |  |  |
| - Manter contato periódico com a Coordenação de Campo para atualizar informações; - Preparar informes/releases para a imprensa (se necessário); - Orientar o Coordenador de Campo e/ou realizar coletivas com a imprensa e autoridades públicas; - Efetuar a comunicação com acionistas, investidores, clientes e empresas coligadas; - Realizar a comunicação junto às comunidades afetadas; - Apoiar a comunicação junto aos familiares das vítimas; e - Preparar informes para comunicação interna do Terminal. | - Assessoria de comunicação | 16 |
| Gestão dos Aspectos Legais |  |  |
| - Interlocução com o Ministério Público, Poder Judiciário, Policias Civis e Militares; e - Validação prévia dos aspectos legais contidos nos comunicados ao público externo. | - Assessoria jurídica | 17 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Gestão de Resíduos |  |  |
| - Recolher, acondicionar e armazenar todos os resíduos gerados durante as ações de resposta; - Garantir que o recolhimento, manuseio e armazenamento de resíduos atendam a: não comprometer a segregação, retirar somente os resíduos contaminados, não danificar os recipientes contenedores (big bags e tambores), não propiciar vazamentos e/ou derramamentos; - Identificar com rótulos o tipo de resíduo, data, local e atividade de origem, responsável e cadastrar em planilhas os inventários; - Obter autorização do órgão ambiental para o transporte dos resíduos, bem como sua disposição final; - Orientar os envolvidos na emergência quanto à segregação dos resíduos comuns gerados nas refeições e sanitários, bem como na localização dos coletores específicos para disposição destes resíduos; - Acondicionar os resíduos comuns temporariamente em tambores, big bags, caçambas, ou no próprio coletor, identificando os recipientes adequadamente; e - Disponibilizar local seguro, para armazenamento temporário dos resíduos comuns gerados na refeição e sanitário, observando as características do local objetivando facilidade de remoção e movimentação destes resíduos. | - Coordenador de Campo e Equipe da Base de Emergência | 18 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Encerramento das Operações |  |  |
| - Avaliar se todas as ações relacionadas ao meio ambiente foram adotadas; - Avaliar se todas as ações relacionadas ao combate e contenção do vazamento foram adotas; - Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e - Desmobilizar equipes e recursos. | - Equipe da Base de Emergência | 19 |
| - Verificar se todas as equipes e recursos materiais das frentes de trabalho foram desmobilizados; - Informar à Coordenação Geral o final das atividades na sua esfera de atuação; e - Desmobilizar equipes e recursos. | - Coordenação de campo | 20 |
| - Avaliar se todas as ações relacionadas às questões jurídicas foram finalizadas; - Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e - Desmobilizar equipes e recursos. | - Assessoria jurídica | 21 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Encerramento das Operações |  |  |
| - Avaliar se todas as ações relacionadas à comunicação com imprensa foram finalizadas; - Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e - Desmobilizar equipes e recursos. | - Assessoria de comunicação | 22 |
| - Decretar o final da fase emergencial de comum acordo com as autoridades públicas presentes no local; - Comunicar ao Coordenador Geral sobre o final dos trabalhos. | - Coordenação de Campo | 23 |

| Tabela 7.2 – Ações Pós-emergenciais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| - Tratar e dispor os resíduos; - Restaurar as áreas atingidas; - Monitorar a qualidade das águas afetadas; - Descontaminar as roupas de proteção e equipamentos de monitoração e combate utilizados pela equipe de atendimento. | - Equipe da Base de Emergência | 1 |
| - Avaliar a operação, analisando as ações adotadas, os resultados obtidos, para subsidiar a revisão e o conseqüente aperfeiçoamento do plano. | - Coordenação de Campo | 2 |
| - Consolidar o preenchimento do formulário de acidente. | - Equipe da Base de Emergência | 3 |
| - Elaborar relatórios sobre o atendimento da respectiva equipe. | - Equipe da Base de Emergência | 4 |
| - Elaborar relatório técnico consolidado sobre o atendimento à emergência. | - Coordenação de campo | 5 |
| - Promover a investigação do acidente e gerar relatório de análise crítica com plano de ação preventiva e corretiva. | - Coordenação geral | 6 |
| - Acompanhar o cumprimento plano de ação preventiva e corretiva. | - Coordenação geral |  |
| - Adotar ações de comunicação corporativa para médio e longo prazo: relação com investidores, clientes, transportadoras, autoridades públicas e comunidades; e - Prestar assessoramento psicológico e saúde às comunidades afetadas. | - Coordenação geral; - Assessoria de comunicação | 8 |
| - Acompanhar a destinação final dos resíduos. | - Coordenação geral | 9 |
| - Providenciar, acompanhar e gerenciar investigação de eventuais áreas degradadas pelo vazamento e, se necessário, adotar ações de remediação sob orientação dos órgãos ambientais. | - Coordenação geral | 10 |
| - Providenciar, monitorar e gerenciar recuperação da flora e fauna afetadas sob orientação dos órgãos ambientais. | - Coordenação geral | 11 |
| - Viabilizar o ressarcimento de comunidades afetadas. | - Coordenação geral | 12 |
| - Repor estoques de materiais para atendimento emergencial. | - Base de emergência | 13 |
| - Contabilizar custos diretos e indiretos (lucro cessante, perda de ativos, indenizações, multas ambientais, etc.) | - Coordenação geral | 14 |
| - Representar a empresa nos inquéritos e processos judiciais e/ou administrativos instalados por conta do acidente. | - Assessoria jurídica | 15 |